Kaupunkiympäristön toimiala
2 (2)
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne
Ma402-20_Puistosuunnitelman_selostus.doc[image: image1.wmf]

                                                              PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS   

	Kohteiden nimet:


	TEEMALEIKKIPAIKKA JALOPEURA
	Piirustus nro:t:
	 VIO6591/1

	Selostuksen laati:


	Nina Mouhu
	pvm:
	24.03.2026

	Selostuksen hyväksyi:
	Jussi Luomanen
Kaupunkitila- ja 

maisemasuunnittelupäällikkö 
	pvm:
	pp.kk.vvv

	
	Maankäyttöjohtaja/

Kaupunkiympäristölautakunta

	pvm:
	pp.kk.vvv


Kohde

Suunnittelukohde teemaleikkipaikka Jalopeura sijaitsee Suutarilan (40) kaupunginosassa, osa-alueella Siltamäki. Kohde on voimassa olevassa asemakaavassa  (1971) nro 6528 osa laajempaa puistokokonaisuutta (merkintä VP). Jalopeura on osa arvoympäristöä Siltamäen aluepuisto ja Siltakylän rantapuisto. Leikkipaikan kaakkoispuolella on vireillä Siltamäen keskuksen asemakaavan muutos, jossa suunnitellaan ostoskeskuksen uudistamista sekä korttelialueiden täydentämistä uusilla asuinrakennuksilla ja liike- ja palvelutiloilla.
Teemaleikkipaikka Jalopeura on esitetty piirustuksessa VIO6591/1. Kohteen pinta-ala on n. 7 270 m2.

Suunnittelualue sijaitsee asuinkerrostalokortteleiden ja niihin liittyvien pysäköintirakennusten keskellä. Alue rajautuu lännessä Keravanjoki-joen varrella sijaitsevaan laajaan puistokokonaisuuteen. Suutarilan ostoskeskus sijaitsee puiston läheisyydessä alueen itäpuolella.
Lähtökohdat

Leikkipuiston nykyinen asu on peräisin 1980-luvun alusta, alkuperäisen suunnitelman on laatinut Terttu Nukari vuonna 1983 (VIO2409/1).  Puiston toiminnallinen osa on maastoltaan melko tasainen ja muotokieli 1980-luvulle tyypillinen. Toiminnallista osaa rajaa eteläsivulta kerroksellinen kasvillisuusvyöhyke ja pohjoisesta pääosin nurmipäällysteinen maavalli. Vallin ulkoreunassa kasvaa kookkaita koivuja osin rivinä. Kohteeseen liittyy varsinaisen leikkipuistoalueen eteläpuolella puistokäytävä, joka yhdistää suunnittelukohteen osaksi laajempaa puistokokonaisuutta. Reitin eteläpuolella on nurmialue, jossa kasvaa hoidettu koivikko. Eteläsivulla sijaitsevaa autokatosta vasten on istutettu mongolianvaahteroita. Leikkipuiston pohjois- ja itäreunoja myötäilee kapea puistokäytävä, joka erottaa näiltä osin leikkipuiston kerrostalotonttien rajasta. Pääsisäänkäynti puistoon sijoittuu eteläosaan, itäreunalla on puistorakennus ja puiston keskellä kahluuallas. Osa päällysteestä on asfalttia, osa kivituhkaa ja leikkipuistorakennuksen edustalla betonikiveystä. Turva-alueet ovat osin turvasoraa ja osin valettua turva-alustaa.  Pienten lasten leikki on sijoitettu omalle alueelleen. Puistossa on valaisimina valonheittimiä ja puistokäytävillä puistovalaisimet.
Jalopeuran leikkipuisto on osa 1970-luvun lähiörakentamista parhaimmillaan edustavaa Siltamäen asuinaluetta, joka kuuluu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Kohde on myös osa Siltakylän rantapuiston ja Siltamäen aluepuiston muodostamaa arvoympäristöä, johon kuuluvat Siltamäen liikuntapuisto, Leikkipuisto Jalopeura, sekä Kauriinpuisto. 
Leikkipuiston yleisilme on vaatimaton, kulunut ja hiukan hylätyn oloinen, johtuen osin siitä, että leikkipuistotoiminta kohteessa on lopetettu ja leikkipuistorakennus suljettu. Rakennus tullaan purkamaan keväällä 2026. Betonirakenteinen kahluuallas ei ole ollut käytössä leikkipuistotoiminnan päätyttyä. Päällysteissä on montaa eri materiaalia, leikkivälineet ovat suureksi osaksi uusimisen tarpeessa. Leikkipuisto on aidattu joiltakin osin, tavoitteena estää ei toivottua läpikulkuliikennettä kuten mopoilua. Yksittäisiä leikkivälineitä on uusittu. 

Peruskorjauksessa vanha leikkipuisto muutetaan korkeatasoiseksi teemaleikkipaikaksi. Kohteen monipuolisuuden ja ainutlaatuisen avaruusteemaan tukeutuvan luonteen vuoksi käyttäjiä sinne tulee tulevaisuudessa todennäköisesti myös kauempaa. 

Suunnitelman sisältö
Suunnittelun tavoitteena on ollut toteuttaa avaruusteemaan ja kineettiseen voimaan tukeutuva leikkipaikka, joka edistää eri-ikäisten lasten ja nuorten liikkumista, leikkiä ja vuorovaikutteista yhdessäoloa sekä tarjoaa mahdollisuuksia oppia avaruudesta. Lähtökohtana oli säilyttää leikkialueen tilallinen hahmo sekä leikkialuetta rajaavaa olemassa olevaa kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Leikkipaikan eteläpuolinen kolmionmuotoinen puistoalue liitetään osaksi leikkipaikkaa oleskelualueena, jossa on mahdollista nauttia eväitä. Leikkipaikan pääsisäänkäynti sijoittuu etelään (nykyiselle paikalleen), josta eteläistä puistokäytävää pitkin avautuu näkymä leikkipaikan avaruusaluksen muotoiseen keskusleikkivälineeseen. Luoteiskulmassa sijaitseva toinen sisäänkäynti on toisarvoinen – aitaratkaisun avulla estetään mm. leikkipaikan läpi pyöräily ja mopoilu. Lisäksi kolmas, pienempi sisäänkäynti johtaa pohjoissivun asuinalueelle.
Molempien pääasiallisten sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan havainnollinen opastaulu alueesta ja sen toiminnoista. Lisäksi eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan tietopakettina esim. avaruudesta, linnunradastamme ja planeetoista sekä Jalopeuran leikkipaikasta kertovia infotauluja. Sisäänkäyntien yhteyteen tulee roska-astiat, pääsisäänkäynnin yhteyteen syväkeräyssäiliö.
Leikkitoiminnot sijoittuvat pyöreämuotoisille, planeettoja muistuttaville alueille. Mukana on perusleikkivälineitä, kuten liukuja, hiekkaleikkiä ja keinuja muotokieleltään, aihepiiriltään ja väritykseltään teemaan sopivina tuotteina. Näitä täydentävät monipuoliset kiipeilyvälineet ja tunnelit. Varsinaisia kohokohtia edustavat pääleikkivälineenä toimiva avaruusalus, johon liittyy kiipeilyä, liukuja, ohjauspaneeleita ja liike-energian avulla valoa tuottavia efektejä, vesileikkialue, jossa viihtyvät kaiken ikäiset, sekä pyöreä monipuolisilla kiipeilymahdollisuuksilla varustettu planeetanmuotoinen monitoimiväline. Näitä täydentävät mm. trampoliinit ja liike-energian avulla valoa tuottavat keinut ja karuselli. Varjostavina ja sateelta suojaavina elementteinä pienten leikin ja vesileikin yhteyteen sijoitetaan ufo -aluksen muotoiset katokset.
Leikkialueen läpikulkuliikennettä estämään rakennetaan luoteis- ja kaakkoissivuille aita (korkeus 1,4 m). Pohjoissivua rajaa luontevasti jo olemassa oleva maavalli, jota muotoillaan erityisesti itäreunasta purettavan leikkipuistorakennuksen sekä leikkitoimintojen tilan tarpeen edellyttämin osin. Maavallin päälle, koivikon alle sijoitetaan lepotuoleja ja lähemmäksi leikkialuetta kaukoputki, jonka kautta avaruuden yksityiskohtia voi tarkastella.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Käytävät ja varsinaisten leikkialueiden välialueet ovat kivituhkapintaisia, leikkivälineiden turva-alustat ovat pääsääntöisesti tummansinisävyistä hiekkatekonurmea. Leikkipaikan reunoja sekä istutusalueita vahvistaa maantasoon asennettu nupukivirivi (kierrätyskiveä). Samaa kivimateriaalia käytetään myös pyöräpysäköintialueen päällysteenä. 
Nykyistä, säilytettävää kasvillisuutta täydennetään sisääntulon läheisyydessä kasvavan tammen ympärille istutettavalla heinä- ja perennakasvillisuudella, pyöräpaikkoja reunustavilla pensasistutuksilla sekä leikkipaikan eteläosan puu- ja pensasistutusten tyvelle istutettavilla heinä- ja perennaistutuksilla. Lisäksi pohjoissivun koivurivistöä täydennetään molemmista päistä. Leikkipaikan pohjoisosaan sijoitetaan pienimuotoinen pyöreä istutusalue puilla ja matalilla pensailla.
Matala betonimuuri rajaa avaruudesta kertovan info-alueen varsinaisesta leikkialueesta. Muurin pintaa kuvitetaan lasten avaruusaiheisilla piirroksilla, graafisen betonin avulla. Istutusalueet suojataan istutusten suoja-aidalla. Pohjoissivun nurmialuetta reunustavat leikkipaikan muotokieltä korostavat vaaleasävyiset pitkät penkkirivit, joiden alaosaan on liitetty led -nauhat.
Lapsivaikutusten arviointi ja vuorovaikutus 

Puiston tulevaa ilmettä on ideoitu yhdessä Siltamäen koulun oppilaskunnan jäsenten (eri ikisiä lapsia) kanssa työn alkuvaiheessa. Lasten ideoita on käytetty puistosuunnitelman pohjana.  
Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin lapsille erillisessä tilaisuudessa 25.3.2026, johon lapset olivat saaneet ennakkotehtävän piirtää avaruusaiheisia piirustuksia. Oppilaiden piirustuksia tullaan käyttämään puiston muurissa (graafinen betoni) sekä kiipeilyleikkivälineen sivupaneeleissa.
Lisäksi puistosuunnitelman luonnosvaiheessa pidettiin nettikysely alueen asukkaille.

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys
Leikkipuisto Jalopeuran alueeseen ei sisälly varsinaisia luontoarvoja. Kohteen länsireuna on määritelty osaksi metsä- ja puustoisen verkoston niukkapuustoista tukialutta ja koko leikkipuiston alue osa niittyverkoston tukialuetta. 
Alueen kasvillisuuden kunto on suunnittelun alkuvaiheessa käyty silmämääräisesti läpi. Kunnostuksessa alueen kasvillisuus säilytetään suurimmaksi osaksi ennallaan.

Valaistus

Diagonaalinen puistokäytävä valaistaan puistovalaisimilla, hyödyntäen olemassa olevia valaisinpylväitä. Leikkipaikka valaistaan tarvittavin osin puistovalaisimilla, minkä lisäksi kohteessa käytetään puistovalaisinten tukena runsaasti erikoisvalaistusta sekä erillisinä kohteen toimintoja sekä toiminnallisen alueen muotoa korostavina efekteinä (mm. pitkät penkkirivit) että joissakin leikkivälineissä liike-energian avulla toimivina tehosteina ja osana vesileikin sumupylväiden rakennetta. Tavoitteena on luoda leikkipaikalle satumainen pimeän ajan ilme, joka myös auttaa hahmottamaan aluetta. 
Tasaus ja kuivatus

Leikkipaikan ja eteläpuolisen kolmionmuotoisen puistikon tasaus noudattelee pääpiirteissään nykyistä tasausta. 
Leikkipaikka kuivatetaan pääosin tasauksen avulla lounaissivun pitkälle, kerrokselliselle istutusalueelle ja osin ritiläkaivojen kautta hulevesiviemäriin. 
Esteettömyys

Leikkipaikka Jalopeuran suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Leikkipaikka on maastoltaan tasainen ja päällystemateriaalit mahdollistavat esteettömän liikkumisen alueella. Leikkipaikalla on istumia (selkänojattomia) ja pylväsvalaisimia. Esimerkiksi vesileikki toimii esteettömänä liekkipaikkana, mutta läheskään kaikki leikkivälineet eivät ole esteettömiä.
Kunnossapitoluokka
Leikkipaikka Jalopeura kuuluu kunnossapitoluokkiin R2 ja R3

